План занятий

06.12.2022 г.

Преподаватель: Боркина Татьяна Георгиевна

Группа: Мастер жилищно–коммунального хозяйства   Курс: 1

Дисциплина: Техническое черчение

Тема: Построение правильных многоугольников. Построение касательных к окружности. Сопряжения. Уклон, конусность и их обозначения на чертеже. Последовательность выполнения контура технической детали.

Задание:  1. На основании учебника и предложенного дидактического материала составить в рабочих тетрадях краткий конспект  по вопросам

1. Последовательность построения правильных многоугольников.

2. Последовательность выполнения контура технической детали.

3. Что такое сопряжения.

4. Понятие уклон, конусность и их обозначения на чертеже.

2. Ответить на вопросы (тестовые задания).

| Наименование изученного вопроса учебного занятия | Контрольное задание по изученному вопросу | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Последовательность построения правильных многоугольников. | 1. Какой многоугольник называется правильным? 2. Какая окружность называется вписанной в многоугольник? 3. По какой формуле можно найти сторону правильного n-угольника? (записать в тетрадь) 4. Какая точка называется центром правильного многоугольника? 5. Можно ли найти площадь правильного шестиугольника, зная только радиус вписанной в него окружности? Как это сделать? (записать в тетрадь) |  |
| 2. Последовательность выполнения контура технической детали. | 1 - определите габаритные размеры детали; 2 - выполните компоновку (определите ее положение на чертеже); 3 - для симметричной детали проведите ось симметрии; 4 - выполните контур детали, начиная с основной окружности; 5 - проставьте размеры в соответствии со стандартами ЕСКД; 5 - выполните обводку линий по ГОСТ 2.303-68 6 - завершая чертеж, проверьте правильность выполнения линий чертежа, стрелок, размерных чисел. 7 - заполните основную надпись. |  |
| 3. Что такое сопряжения. | Сопряжения - плавные переходы в технических деталях, предметах быта, изделиях - применяют с целью: 1) увеличения прочности; 2) удобного и безопасного обращения; 3) уменьшения коррозийности деталей; 4) учёта эстетических требований. Построение сопряжения сводится к трем моментам: 1) определению центра сопряжения; 2) нахождению точек сопряжения; 3) построению дуги сопряжения заданного радиуса. |  |
| 4. Понятие уклон, конусность и их обозначения на чертеже. | 1. Что называется уклоном? 2. Что называется конусностью? 3. Как обозначается на чертеже конусность и уклон? 4. Как определяется конусность и уклон? |  |

Литература:  ГОСТ «Единая система конструкторской документации».

ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС)

(ЕСКД) Общие правила выполнения чертежей.

Бродский А.М., Файзулин Е.М., Хайдинов В.А. Инженерная графика. - М.: Академия, 2015.

Единая система конструкторской документации, Режим доступа: http://www.eskd.ru/

Домашнее задание:

1. Тест

Выберите правильный вариант ответа:

Плавный переход одной линии в другую называется:
а) соединением;

б) сопряжением;

в) скруглением

К основным элементам сопряжения относятся:

а) центры сопрягаемых окружностей

б) радиус сопряжения и точка сопряжения;

в) центр и точки сопряжения

Укажите виды сопряжений соответствующие чертежам
1. Сопряжение двух окружностей

2. Сопряжение прямой и окружности

3. Сопряжения параллельных прямых

Перечислите все радиусы сопряжений, которые используются при построении чертежа:

Ответ: R10, R15, R20, R120

При внутреннем сопряжении дуг, заданных радиусами R1 и R2, при помощи дуги, радиус которой R, центр сопряжения находиться по формулам:
а) R-R1 и R-R2;

б) R+R1 и R+R2;

в) R+R1 и R-R2

Сделать скриншот с результатом.