План занятий

08.12.2022 г.

Преподаватель: Боркина Татьяна Георгиевна

Группа: Мастер жилищно–коммунального хозяйства   Курс: 1

Дисциплина: Электротехника

Тема: Устройство трансформаторов. Принцип действия. Основные характеристики. Режимы работы трансформаторов. Трансформаторы специального назначения. Автотрансформаторы.

Задание:  1. На основании учебника и предложенного дидактического материала составить в рабочих тетрадях краткий конспект  по вопросам

1. Устройство трансформаторов. Принцип действия.

2. Основные характеристики. Режимы работы трансформаторов.

3. Трансформаторы специального назначения.

4. Понятие автотрансформаторы

2. Ответить на вопросы (тестовые задания).

| Наименование изученного вопроса учебного занятия | Контрольное задание по изученному вопросу | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство трансформаторов. Принцип действия. | 1. Из чего состоит трансформатор? 2. Как осуществляется передача энергии из одной обмотки в другую? 3. Чем является вторичная обмотка трансформатора по отношению к нагрузке? (записать в тетрадь) 4. Какой трансформатор называется понижающим? 5. Какой трансформатор называется понижающим? 6. Какой трансформатор называется повышающим? |  |
| 2. Основные характеристики. Режимы работы трансформаторов. | 1.Что такое трансформатор и какой вид трансформаторов имеет наиболее широкое применение? 2. Каков принцип работы трансформатора? 3. По каким признакам классифицируются трансформаторы? 4. Из каких элементов состоит активная часть трансформатора? Каковы их назначение и конструкция? 5. Какова роль трансформаторного масла? 6. Как определяются номинальные значения токов в трансформаторах? 7. Каковы основные уравнения трансформатора? 8. Что такое приведенный трансформатор? 9. Каков порядок построения векторной диаграммы трансформатора? 10. При каких условиях и почему напряжение на выходе трансформатора с ростом нагрузки становится больше, чем ЭДС? 11. Чем объясняется несимметрия токов х. х. в трехфазном трансформаторе? |  |
| 3. Трансформаторы специального назначения. | 1. Каково назначение измерительных трансформаторов? 2. В каком режиме работают измерительные ТТ и ТН? - Чем характеризуется класс точности измерительных ТТ и ТН? 4. Почему нельзя оставлять разомкнутой вторичную обмотку ТТ? 5. Как обеспечивается безопасность работы с ТТ и ТН? |  |
| 4. Понятие автотрансформаторы | 1. Что такое автотрансформатор? 2. Отличие автотрансформатора от обычного трансформатора 3. Типы автотрансформаторов 4. Обозначение на схемах 5. Принцип действия автотрансформатора 6. Области применения 7. Преимущества и недостатки |  |

Литература:  1. Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2009. - 368 с.

2. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2008. - 272 с.

3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. - М.: Мастерство, 2009. - 320 с.: ил.

4. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 432 с.

Домашнее задание:

1. Тест

Выберите правильный вариант ответа:

1.Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано 100 Вт и 220 В

а) 484 Ом

б)486 Ом

в) 684 Ом

г) 864 Ом

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока?

а) Медный

б) Стальной

в) Оба провода нагреваются

г) Никакой из проводов одинаково не нагревается

3.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

а) Не изменится

б) Уменьшится

в) Увеличится

г) Для ответа недостаточно данных

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах.

а) 1 %

б) 2 %

в) 3 %

г) 4 %

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?

а) 19 мА

б) 13 мА

в) 20 мА

г) 50 мА

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) Оба провода нагреваются одинаково;

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью?

а) В стальных

б) В алюминиевых

в) В стальалюминиевых

г) В медных

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?

а) 20 Ом

б) 5 Ом

в) 10 Ом

г) 0,2 Ом

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД?

а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2 = 200 Ом?

а) 10 В

б) 300 В

в) 3 В

г) 30 В